软 件 学 院

《实用操作系统》实验报告

题　　目         实验五 串口移植

姓　　名              陈澄

学　　号         32420212202930

班　　级            软工三班

实验时间           2023/11/08

2023    年   11  月  08  日

实验目的

我们的目标是：让最小系统启动。那么对于串口，不需要考虑得很全面：

- 不需要初始化串口：u-boot已经初始化串口了

- 不需要动态配置串口：固定使用某个波特率等配置就可以(在u-boot里设置过了)

移植工作只需要实现这几点：

- 串口发送单个字符

- 注册串口接收中断函数：确定中断号、使能中断、在中断函数中读取数据

实验步骤

一、修改Makefile

- 1.进入/openharmony/vendor/democom/demochip/driver

- /uart(原来为stm32mp157_uart)修改文件名如下，另一个uart_stm32mp157.c同理

- 修改同目录下的makefile文件

- 2.通过grep指令搜索“stm32mp157-uart”得到需要修改的文件

进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board/Makefile修改

进入/openharmony/vendor/democom/demochip/demochip.mk修改

二、修改代码

1.进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board/include

/asm/platform.h

注释掉stm32mp157所使用的4号串口，手动添加一行imx6ull使用的1号串口

把后面这行注释掉

将物理地址映射为虚拟地址

注释掉不需要的代码，将UART0改为UART

2.进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board/include

/asm/hal_platform_ints.h

修改串口1的中断

3.进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board

/bsd_board.c

将uart_add_device方法内的串口参数全部改为1号串口

4.进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board/include

/uart.h

修改串口中断号的宏为串口1

5.将/openharmony/vendor/nxp/imx6ull/driver/imx6ull-uart下的uart_imx6ull.c和imx6ull_uart.h的内容复制到/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/uart下的uart_hardware.c和uart_hardware.h

在uart_hardware.c中修改引用的头文件

将uart_hardware.c的imx6ull全部替换为demochip

三、是否编译通过

1.成功编译通过

2.测试

(1)进入/openharmony/kernel/liteos_a/arch/arm/arm/src/startup

/reset_vector_up.S

仿照添加一段DEMOCHIP的代码，当启动的是DEMOCHIP时输出一个字符

(2)回到uart_hardware.c添加一个方法实现上面的uart_putc_phy

(3)进入/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/base/include

/los_vm_zone.h

修改宏GIC_VIRT_BASE

(4)进入/openharmony/vendor/democom/demochip/board/include/asm

/platform.h

修改GIC_BASE_ADDR宏

四、运行结果

成功显示之前调用uart_putc_phy显示的字符’S’以及uart_putc_virt显示的字符’m’，也成功进入主函数main，已达到实验要求。

实验遇到的问题及其解决方法

无

我的体会

通过这次实验，我了解了鸿蒙Liteos的内核是如何调用的控制台以及如何使用控制台输出单个字符。学会了如何编写方法修改控制台的输出字符，也学会了如何修改串口参数使最小的鸿蒙系统启动。