《计算机组成原理》

课程实验报告

姓名：陈澄

学院：信息学院

系：软件工程

专业：软件工程

学号：32420212202930

2023年4月20日

第4次实验  指令系统

- 实验目的

- 掌握MIPS汇编仿真器（MARS 4.5）、RISC-V汇编仿真器（RARS 1.5）、Intel x86汇编工具（masm32）、ARMv7在线汇编工具的使用方法。

- 在Logisim实现的单周期MIPS处理器、Logisim实现的单周期RISC-V处理器上运行程序。

- 分别使用MIPS指令、RISC-V指令、x86指令、ARMv7指令编写排序程序。

- 实验环境

（1）MARS 4.5、RARS 1.5、masm32、ARMv7在线汇编工具。

（2）Windows系统下运行Logisim软件（需安装JDK）。

- 实验内容

  - 课堂完成部分（验证实验的内容）

- MIPS汇编语言程序的运行

- （1）运行MIPS汇编仿真器

- 查看电脑上是否已有JDK？

- 运行MIPS汇编仿真器Mars4_5.jar

- 打开“命令提示符”，执行：

- • cd D:\

- • cd \mips

- • java -jar Mars4_5.jar

- 运行第一个MIPS汇编语言程序

- 将MARS汇编仿真器的代码段的开始地址设置为0

- 在MARS汇编仿真器中打开helloworld_mips.asm

- 对helloworld_mips.asm源程序进行汇编（点击：Assemble）

- 求累加和的MIPS汇编语言程序

- 将MARS汇编仿真器的数据段的开始地址设置为0

- 在MARS汇编仿真器中打开sum_mips.asm

- 对sum_mips.asm源程序进行汇编（点击：Assemble）

- 运行汇编后的程序（点击：Go）

- 观看数据段中的内容（地址=0）：

- 导出汇编后的机器码：

- “File” -> “Dump Memory”

- 保存为十六进制文本格式

- 保存到sum_mips.hex文件中

- 计算费波那契数列的MIPS汇编语言程序

- 要求

- 请同学们修改“sum_mips.asm”程序，计算1+2+3+……+100=5050=13bah，然后在MARS 4.5汇编仿真器中运行，并将该程序的机器码保存到sum100_mips.hex文件中。

- 在Logisim上运行MIPS程序

- Logisim实现的单周期MIPS处理器能够运行24条指令（核心指令8条+基础指令16条）

- Logisim实现的单周期MIPS处理器

- 在Logisim实现的单周期MIPS处理器上运行求累加和程序

- 第一步：修改前面导出的机器码文件sum_mips.hex，增加：v2.0 raw

- 第二步：打开Logisim，在Logisim中增加寄存器文件库“cs3410.jar”（位于\mips目录中）

- 第三步：在Logisim中打开设计文件“单周期MIPS处理器.circ”（位于\mips目录中）

- 第四步：在单周期MIPS处理器数据通路的指令存储器中装入机器码文件sum_mips.hex

- 第五步：设置时钟频率=1KHz，按Ctrl+K启动时钟，程序开始执行

- 第六步：按总复位，程序重新执行；指令存储器中的内容停止滚动后，表示程序执行结束；再按Ctrl+K停止时钟

- 第七步：此时观察数据存储器第0号单元的值（累加和，正确值为37h=55），以及程序运行的总周期数、无条件分支数、条件分支成功数

- 在Logisim实现的单周期MIPS处理器上运行计算费波那契数列程序

- 第一步：修改前面导出的机器码文件fib_mips.hex，增加：v2.0 raw

- 第二步：在单周期MIPS处理器数据通路的指令存储器中装入机器码文件fib_mips.hex

- 第三步：设置时钟频率=1KHz，按Ctrl+K启动时钟，程序开始执行

- 第四步：按总复位，程序重新执行；指令存储器中的内容停止滚动后，表示程序执行结束；再按Ctrl+K停止时钟

- 第五步：此时观察数据存储器中的内容（0号单元开始的11个单元），以及程序运行的总周期数、无条件分支数、条件分支成功数

- 要求

- 请同学们在Logisim实现的单周期MIPS处理器上，运行计算1+2+3+……+100=5050=13bah的机器语言程序，观看数据存储器0号单元的值是不是13bah？程序运行的总周期数、无条件分支数、条件分支成功数分别是多少？

- 总周期数：404

- 无条件分支数：99

- 条件分支数：1

- RISC-V汇编语言程序的运行

- 运行RISC-V汇编仿真器

- RISC-V求累加和程序

- 在RARS中汇编“sum_riscv.asm”

- 在最后一条指令上设置断点

- 运行结束后，程序将停在断点处

- 此时可以看到程序运行的结果在0号存储单元中

- 结果 = 37h = 55 = 1+2+3+…+10

- 将汇编后的机器码，导出到一个文本文件中：

- RISC-V计算费波那契数列的程序

- 要求

- 请同学们修改sum_riscv.asm程序，计算1+2+3+……+100=5050=13bah，然后在RARS 1.5汇编仿真器中运行，并将该程序的机器码保存到sum100_riscv.hex文件中。

- 在Logisim上运行RISC-V程序

- Logisim实现的单周期RISC-V处理器能够运行以下9条指令

- Logisim实现的单周期RISC-V处理器

- 在Logisim实现的单周期RISC-V处理器上运行求累加和的程序

- 在Logisim实现的单周期RISC-V处理器上运行计算费波那契数列的程序

- 要求

- 请同学们在Logisim实现的单周期RISC-V处理器上，运行计算1+2+3+……+100=5050=13bah的程序，观看数据存储器0号单元的值是不是13bah？是

- Intel x86汇编语言程序的运行

- Intel x86汇编工具

- 运行Intel x86汇编语言程序

- 第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“hello1_x86.asm”

- 第二步：汇编

- 点击菜单：Project -> Console Assemble & Link

- 得到：hello1_x86.obj、hello1_x86.exe

- 第三步：运行“hello1_x86.exe”

- 运行求累加和的Intel x86汇编语言程序

- 第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“sum_x86.asm”

- 第二步：汇编

- 第三步：运行“sum_x86.exe”

- 运行计算费波那契数列的Intel x86汇编语言程序

- 第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“fib_x86.asm”

- 第二步：汇编

- 第三步：运行“fib_x86.exe”

6. ARMv7汇编语言程序的运行

（1）ARMv7汇编工具

- 在ARMv7汇编工具中运行求累加和程序

- 第一步：打开源程序（sum_armv7.s）

- 第二步：汇编

- 第三步：连续执行程序

- 在ARMv7汇编工具中运行计算费波那契数列程序

- 第一步：打开源程序（fib_armv7.s）

- 第二步：汇编

- 第三步：连续执行程序

  - 课后完成部分（设计实验的内容）

- MIPS汇编语言程序设计（排序程序）（设计实验）——文件名：sort1_mips.asm（降序排序）、sort2_mips.asm（升序排序）。

实现思路：采用冒泡排序，$t0用于储存当前数据地址，通过lw指令每次取出($t0)存入$t1，4($t0)存入$t2，其后利用slt指令将两者进行比较，结果存入$t3，$t5始终为常数1与$t3比较，根据结果决定是否用sw指令交换两数据，$t4作为计数器，用于判断循环进行次数，初始化为40，每进行一次循环-4（$t0每进行第一次一次循环会累加到36，进行第二次循环只需比较前9个数，地址只需累加到32，因此用$t4作为一次循环是否结束的判断）。

- 运行效果：

- 初始：

- 结束：

- Logisim：

- 能够根据数据储存器的数据对前10个进行排序

- （升序类似不再赘述）

- RISC-V汇编语言程序设计（排序程序）（设计实验） ——文件名：sort1_riscv.asm（降序排序）、sort2_riscv.asm（升序排序）。

运行效果：

初始：

- 结束：

- Logisim：

- Intel x86汇编语言程序设计（排序程序）（设计实验）——文件名：sort1_x86.asm（降序排序）、sort2_x86.asm（升序排序）。

- ARMv7汇编语言程序设计（排序程序）（挑战性实验）——文件名：sort1_armv7.s（降序排序）、sort2_armv7.s（升序排序）。

请将上述设计实验（挑战性实验）的运行结果，以屏幕拷贝形式保存，黏贴在实验报告中，并给出相关的文字说明。